Предупредить пожар намного легче, чем тушить. Обезопасить свой дом от пожара, значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску собственную жизнь и здоровье близких.

Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище: все ли соответствует правилам пожарной безопасности? Все ли вы предусмотрели, чтобы не допустить возникновение пожара?

### ЕСЛИ В ДОМЕ ПЕЧЬ

- Перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте печь: кладку и ремонт должны выполнять только специалисты.

- Не реже 1 раза в три месяца очищайте дымоходы от сажи.

- Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма.

- На полу перед топкой должен быть металлический настил из кровельной стали размером не менее 50х70 см, так называемый предтопочный лист.

- Не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь, и исключите возможность нахождения детей одних возле нее.

- Предметы домашнего обихода и мебель разместите на расстоянии не ближе 50 см от топящейся печи.

- Не складируйте дрова вплотную к печи и не сушите белье близко или над топящейся печью.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. «Режим ожидания» (светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой техники – это пожароопасный режим электроприбора.

- Электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, мебели. Не закрывайте отверстия на задней панели телевизора декоративной салфеткой; не ставьте на телевизор цветочную вазу с водой, особенно если в доме есть дети или животные, которые могут пролить воду и устроить замыкание.

- Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями.

- Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов.

### ОНД и ПР по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам напоминает о соблюдении требования пожарной безопасности, которые являются залогом Вашей жизни и Вашего имущества.

В случае необходимости не забывайте телефоны экстренных служб: 101 или 112!